МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Информатика»

Практическая работа №1

по дисциплине

Управление и администрирование информационных сетей

Выполнили: студенты гр. БЭИ2202

Кулешов А. С.

Васильев В.А.

Герасимов А.Е.

Ильясов В.А.

Тогузов А.А.

Проверил:

Вакурин И.С.

Москва, 2025 г

# Проект сети офиса компании «TechSolutions»

## 1. Выбор объекта и его описание

Объект: офисное здание компании «TechSolutions»
Адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 12
Этажность: 3 этажа
Общая площадь: 1800 м² (по 600 м² на этаж)
Количество сотрудников: 150 человек
Количество посетителей в день: 30 человек
Сеть: смешанная (проводная + беспроводная)
Материал стен: бетонные с перегородками из гипсокартона
Особенности: несколько переговорных комнат, серверная на 1 этаже, зоны отдыха на 2 и 3 этажах.

## 2. Схема помещений поэтажно

1 этаж:
- Ресепшн
- 2 переговорные комнаты (на 8 и 12 человек)
- Серверная
- Кабинеты руководителей (5 кабинетов)
- Зона для посетителей

2 этаж:
- Открытый офис (50 рабочих мест)
- Переговорные комнаты (2 шт.)
- Кухня/столовая
- Зона отдыха

3 этаж:
- Открытый офис (70 рабочих мест)
- Переговорные комнаты (2 шт.)
- Кабинеты отдела маркетинга (8 кабинетов)
- Зона отдыха

## 3. Расчет пользователей и трафика

Проводная сеть: 60% сотрудников (90 человек)
Беспроводная сеть (Wi-Fi): 40% сотрудников (60 человек)

Трафик на одного пользователя:
- Проводное подключение: 50 Мбит/с
- Беспроводное подключение: 20 Мбит/с

Итоговый трафик:
- Провод: 90 * 50 = 4500 Мбит/с (≈4,5 Гбит/с)
- Wi-Fi: 60 * 20 = 1200 Мбит/с (≈1,2 Гбит/с)
Общий трафик: 5,7 Гбит/с

## 4. Расчет оборудования

Wi-Fi:
- Средняя нагрузка: 25 пользователей на точку
- Нужно 3 точки доступа + 1 резервная

Кабельная сеть:
- 90 портов, используем 48-портовые коммутаторы (3 шт.)
- Один центральный коммутатор ядра (Core Switch)
- Роутер ≥6 Гбит/с
- Межсетевой экран (Firewall)
- VPN шлюз

## 5. Построение схемы сети

Рисунок 2 – Схема сети

## 6. Масштабирование сети и подключение филиала

VPN:
- Туннель между филиалом и головным офисом
- Пропускная способность ≥1 Гбит/с
- VLAN разделение отделов (HR, бухгалтерия, маркетинг)
- Централизованное управление и безопасность через Core Switch.