МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Информатика»

Практическая работа

по дисциплине

Управление и администрирование информационных сетей

Выполнили: студенты гр. БЭИ2202

Кулешов А. С.

Васильев В.А.

Герасимов А.Е.

Ильясов В.А.

Тогузов А.А.

Проверил:

Вакурин И.С.

Москва, 2025 г

# Проект сети офиса компании «TechSolutions»

## 1. Выбор объекта и его описание

Объект: офисное здание компании «TechSolutions»
Адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 12
Этажность: 3 этажа
Общая площадь: 1800 м² (по 600 м² на этаж)
Количество сотрудников: 150 человек
Количество посетителей в день: 30 человек
Сеть: смешанная (проводная + беспроводная)
Материал стен: бетонные с перегородками из гипсокартона
Особенности: несколько переговорных комнат, серверная на 1 этаже, зоны отдыха на 2 и 3 этажах.

## 2. Схема помещений поэтажно

1 этаж:
- Ресепшн
- 2 переговорные комнаты (на 8 и 12 человек)
- Серверная
- Кабинет руководителей
- Зона для посетителей

2 этаж:
- Открытый офис (50 рабочих мест)
- Переговорные комнаты (2 шт.)
- Кухня/столовая
- Зона отдыха

3 этаж:
- Открытый офис (70 рабочих мест)
- Переговорные комнаты (2 шт.)
- Кабинеты отдела маркетинга (8 кабинетов)
- Зона отдыха

## 3. Расчет пользователей и трафика

Проводная сеть: 60% сотрудников (90 человек)
Беспроводная сеть (Wi-Fi): 40% сотрудников (60 человек)

Трафик на одного пользователя:
- Проводное подключение: 50 Мбит/с
- Беспроводное подключение: 20 Мбит/с

Итоговый трафик:
- Провод: 90 * 50 = 4500 Мбит/с (≈4,5 Гбит/с)
- Wi-Fi: 60 * 20 = 1200 Мбит/с (≈1,2 Гбит/с)
Общий трафик: 5,7 Гбит/с

## 4. Расчет оборудования

Wi-Fi:
- Средняя нагрузка: 25 пользователей на точку
- Нужно 3 точки доступа + 1 резервная

Кабельная сеть:
- 90 портов, используем 48-портовые коммутаторы (3 шт.)
- Один центральный коммутатор ядра (Core Switch)
- Роутер ≥6 Гбит/с
- Межсетевой экран (Firewall)
- VPN шлюз

## 5. Построение схемы сети

Рисунок 1 – Схема сети

## 6. Масштабирование сети и подключение филиала

VPN:
- Туннель между филиалом и головным офисом
- Пропускная способность ≥1 Гбит/с
- VLAN разделение отделов (HR, бухгалтерия, маркетинг)
- Централизованное управление и безопасность через Core Switch.

Расчёт нагрузки на БЛВС

| Параметр | Число / значение |
| --- | --- |
| Wi-пользователей | 60 |
| Средний трафик на Wi-пользователя | 20 Мбит/с |
| Общий Wi-трафик | 1 200 Мбит/с |
| Пропускная способность одной AP | 600 Мбит/с |
| Минимум AP по ёмкости | 2 |
| AP по покрытию (1 AP/200–250 м²) | 3 (по 1 на этаж) |
| Рекомендация (учёт плотности и резерва) | 4 рабочих AP + 1 резерв |
| Итоговое покрытие (агрегат) | 4×600 = 2400 Мбит/с (запас ≈2× от нагрузки) |

- Железобетон: сильное ослабление — рассчитывать зону по обе стороны стены отдельно; проникающий сигнал будет заметно слабее.

- Гипсокартон: малое ослабление, не влияет на расположение AP.

- Важное следствие: если между этажами есть сложные ж/б перекрытия — сигнал этаж-вниз/вверх почти не компенсирует необходимость AP на каждом этаже. Поэтому AP ставим на каждом этаже отдельно.

Итого: 4 рабочих AP + 1 резерв (по потолку). Распределение:

1-й этаж (рецепшн, переговорные, серверная, кабинеты руководителей)

- AP-1 (этаж 1, Центр открытого офиса) — потолок в центре open-office, обеспечивает покрытие ресепшн и open-office.

  - Компенсирует перегородки гипсокартон, но не рекомендуем пробрасывать сигнал через толстую ж/б стену в серверную — серверная закрывается (физически не нужна Wi-Fi).

- Пояснение зоны покрытия: радиус ~8–12 м до бетонных стен, перекрытие у дверей переговорных. В переговорах (при необходимости) лучше подключать стационарный гостевой AP через PoE или использовать проводной порт.

2-й этаж (open-office 50 мест, кухня, 2 переговорные)

- AP-2 (этаж 2, между открытым офисом и переговорными) — ставим ближе к центру этажа, на потолке в общем коридоре/центре open-office, чтобы покрыть open-office и ближайшие переговорные.

- Зона покрытия: перекрывает большую часть open-space. Для кухни/столовой — сила сигнала средняя, но достаточная для мобильных устройств.

3-й этаж (open-office 70 мест, маркетинг, зоны отдыха) — зона наибольшей плотности

- AP-3 (этаж 3, центр open-office) — бетонные и перегородочные стены — ставим по центру рабочей зоны.

- AP-4 (этаж 3, зона отдыха / маркетинг) — дополнительная AP для зоны отдыха/переговорных/маркетинга, где плотность устройств высока (смотрят видео, проводят видеоконференции).

- Зона покрытия: AP-3 + AP-4 дают перекрытие и распределяют нагрузку (3-й этаж — наиболее плотный по пользователям).

Резерв

- AP-5 (резерв/мобильная) — держать в телеком-стойке как горячий резерв; можно временно поставить в ресепшн или на этаж для мероприятий.

Расчёт нагрузки на каждую AP

| AP | этаж | назначенные клиенты | трафик суммарный (Мбит/с) | AP пропуск. (600 Mbps) | % загрузки AP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP-1 | 1 | 10 | 10×20 = 200 | 600 | 33% |
| AP-2 | 2 | 20 | 20×20 = 400 | 600 | 67% |
| AP-3 | 3 (центр) | 15 | 15×20 = 300 | 600 | 50% |
| AP-4 | 3 (зона отдыха) | 15 | 15×20 = 300 | 600 | 50% |
| Итого | — | 60 | 1 200 | 4×600 = 2 400 | среднее нагрузка ≈ 50% |

| Этаж | Потребность (без запаса) | С запасом 20% | Рекомендуемые коммутаторы доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 22 | 1 × 48-port PoE (используется 22 портов) |
| 2 | 30 | 36 | 1 × 48-port PoE (используется 36 портов) |
| 3 | 42 | 51 | 2 × 48-port PoE (используется 51 порт: 48 + 3) |
| Резерв/рост | — | — | 1 × дополнительный 48-port в стойке (резерв/рост) |

- 1 этаж (22 активных проводных портов):

  - Руководители (5 кабельных — в кабинеты руководителей)

  - Серверная (сервера, NAS, сетевые принтеры, IP-телефон ресепшн) — ~6 портов

  - Переговорные и ресепшн (подключение для видеоконференц/телефон/принтера) — ~4–6 портов
Размещение портов: сделать групповыми по «островам» — руководительские кабинеты ближе к стояку, переговорные — отдельная розетка/видеопанель.

- 2 этаж (36 портов):

  - Открытый офис (50 рабочих мест, из них 30 проводных) → разместить эти розетки равномерно в ряды столов (3–4 розетки на «остров» столов)

  - Кухня/столовая — 1–2 порта (wifi AP резерв/pseudo)

  - Переговорные — 2–4 порта
Расположение: каждые 6–8 рабочих мест — один напольный/настенный кабельный вывод; пробрасывать к ближайшему этажному стояку.

- 3 этаж (51 порт: 42 фиксированных + запас):

  - Открытый офис (70 рабочих мест → 42 проводных). Размещать розетки в столах, зоны отдыха — 2–4 порта, маркетинг (кабинеты) — по одной-двум розеткам на кабинет.

  - Из-за большого числа пользователей — на 3м этаже разместить 2 точки коммутации/розетки подъёма (два сетевых коммутатора) в двух разных стояках/нишах, чтобы сократить длину кабелей.

Сетевое оборудование (стойка)

- Patch panels: Cat6, 24/48 портов, 1U each. — для 109 портов: например 2 × 48 + 1 × 24.

- Access switches (коммутаторы доступа), PoE: 48-port Gigabit PoE+, 1U, с PoE budget ≥ 740 W (пример: поддержка 802.3at для AP/телефонов). Количество: 4 шт. (3 для этажей + 1 резерв / рост).

  - Порты: 48 × 1 Gbps RJ-45, 4 × SFP+ 10 Gbps uplink.

  - PoE budget пример: 740 W (поддерживает ~24 AP по 30W одновременно, или множество телефонов).

- Core/Aggregation switch: 2U, Layer-3, 10/25/40 Gbps uplinks, SFP+ / QSFP+ порты, поддержка L3 routing, ACL, VRF. (1 шт.)

- Router / Firewall (UTM): Appliance 1–2U, throughput ≥ 6 Gbps (FW throughput), поддержка VPN (IPSec/OpenVPN), NAT, VLAN, IPS/IDS, антивирусный модуль (опционально).

- Wi-Fi controller (если on-premises) или cloud controller (если AP cloud-managed).

- NAS/Storage: 2U NAS с RAID (для резервных копий / файлов).

- Сервер: 1U (если нужны on-prem services).

- PDU: 1–2 × реляционных PDU (вертикальная), мониторинг нагрузки.

- UPS: rackmount, 2–4U, мощность и ёмкость — см. расчёт ниже.

- SFP/SFP+ модули: для uplink 10G (по количеству SFP портов).

- Кабель-менеджмент: вертикальные/горизонтальные организаторы.

- Кронштейны, крепеж, запасные вентиляторы.

Другое оборудование

- Patch-кабели (различной длины, цвета по каталогу).

- Grounding kit для стойки (заземление).

- Label maker (маркировка кабелей/патч-пэнов).

- Термометр / датчики температуры в стойке (мониторинг).

Выбор оборудования

Стойка (Rack)

- Шкаф 42U, вентиляция, PDU вертикальные (2 × PDU, мониторинг нагрузки), grounding kit.

Core / Aggregation

- Core Switch (1 шт.) — 2U L3, 10/25/40G uplinks, поддержка VLAN/OSPF/ACL/VRF.

  - Cisco Catalyst 9500.

  - Порты: 2–4 × QSFP+/QSFP28 (40/100G) + 8 × SFP+ 10G для uplinks.

Access switches (коммутаторы доступа)

- Access 48-port PoE+ (4 шт.) — 48 × 1G RJ45 PoE+, 4 × SFP+ (10G) uplink, PoE budget ≥ 740 W.

  - 3 шт. — эксплуатация по этажам; 1 шт. — резерв/рост в стойке.

  - Cisco Catalyst 9300 (48P PoE+), Aruba 2930F/2930M, HPE 5130.

Router / Firewall / UTM

- Router/Firewall (1 шт.) — appliance 1–2U, FW throughput ≥ 6 Gbps, поддержка IPS/IDS, VPN, VLAN.

  - Fortinet FortiGate 200F, Palo Alto PA-2200/PA-3220 (в зависимости от бюджета)

Wi-Fi

- Точки доступа (4 шт.) — enterprise AP, 802.11ax (Wi-Fi 6) рекомендовано; 3 рабочие + 1 резервная.

  - Cisco/Catalyst/Meraki MR серии, Aruba Instant AP, Ubiquiti UniFi 6.

- Контроллер Wi-Fi: cloud managed (увязка с вендором)

Серверы / Хранилище

- NAS/Backup — 2U NAS с RAID (например Synology/ QNAP / Dell), выделенный VLAN и IP.

- Сервер(ы) — 1U (виртуализация, DC services) — IP, резервирование.

Прочее

- SFP+/SFP модули для uplinks (10G), оптические патчи (single-mode/multimode — по проекту),

- Patch panels: 2 × 48 + 1 × 24 (Cat6), горизонтальный 1U organizers.

- Кабели, патч-корды, маркировка, термодатчики, UPS rackmount (2–6 kVA в зависимости от нагрузки).

Рисунок 2 – Логическая схема сети

Рисунок 3 – Физическая схема сети

| VLAN (Vlay ПО) | Устройства | Диапазон адресов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Коммутаторы, IPMI | 10.0.10.2 – 10.0.10.50 | Статические адреса для сетевого оборудования |
| 10 | DHCP | 10.0.10.100 – 10.0.10.199 | Автоматическое назначение |
| 20 | Серверы, NAS, контроллеры | 10.0.20.2 – 10.0.20.99 | Статические адреса |
| 20 | DHCP | 10.0.20.100 – 10.0.20.250 | Автоматическое назначение |
| 30 | Рабочие станции (проводные) | 10.0.30.100 – 10.0.31.250 | Основная сеть сотрудников |
| 40 | Wi-Fi (сотрудники) | 10.0.40.100 – 10.0.40.250 | Беспроводная сеть персонала |
| 50 | Wi-Fi (гости) | 10.0.50.100 – 10.0.50.250 | Только интернет, клиентская изоляция |
| 60 | IP-телефоны | 10.0.60.100 – 10.0.60.200 | PoE, приоритет QoS |
| 70 | Переговорные, VC-оборудование | 10.0.70.100 – 10.0.70.200 | Видеоконференции и мультимедиа |
| 90 | IP-камеры, мониторинг | 10.0.90.100 – 10.0.90.250 | NMS и системы наблюдения |